| 类别 | Word 原定数量 | 当前提供的条目数 |
| --- | --- | --- |
| 原油类 | 50 | 136 |
| 装置类 | 550 | 303 |
| 罐区类 | 50 | 278 |
| 调合类 | 150 | 34 |
| 产品类 | 100 | 未见单独提取文件 |
| 停工调度规则 | 100 | 42 |
| 流程特征和协同规则 | 100 | 未见单独提取文件 |
| 调度经验规则 | 100 | 未见单独提取文件 |
| 合计 | 1200 | 793 |

前三个目录共 717 条记录：原油类136条、装置类303条、罐区类278条。其中包含业务约束、基础数据和历史记录，不能全部视为独立的业务规则。

原油类目前包含4类内容，共136条。

| 已有内容 | 条数 | 具体内容及性质 |
| --- | --- | --- |
| 原油基础性质 | 8 | YCO、RCO两种原油的API、比重、硫含量、酸值，每种4项；属于基础数据 |
| 原油罐基础物性与初始状态 | 60 | 12个罐的容积、直径、初始液位、米系数、密度，每罐5项；其中初始液位属于场景状态 |
| CDU侧线收率 | 20 | 两套常压装置加工两种原油时，各5个侧线的质量收率；属于收率参考参数 |
| 原油罐库存边界 | 48 | 12个罐的安全液位下限、上限，以及由液位和米系数换算的库存质量下限、上限，每罐4条；属于边界约束 |

其中，直接对应业务约束的是库存边界。液位边界和换算质量边界属于同源表达，不能作为两套独立规则重复计算。

装置类目前包含6类内容，共303条。

| 已有内容 | 条数 | 具体内容及性质 |
| --- | --- | --- |
| CDU侧线性质 | 70 | 两套常压装置加工YCO、RCO时的侧线性质，包括比重、硫含量、芳烃含量、DON、康氏残炭、RON；属于性质参考数据 |
| 二次加工侧线性质 | 11 | 100万、200万催化装置部分侧线的比重、RON和烯烃含量；属于性质参考数据 |
| 二次加工侧线收率 | 6 | 200万催化装置的回炼油、干气、液化气、催化汽油、催化柴油、油浆的质量收率；属于收率参考参数 |
| 炼油厂装置实际收率等 | 114 | 延炼2025年12月的侧线收率、汇总收率、自用占比、加工损失及部分调整指标；属于历史观测 |
| 石油化工装置实际收率等 | 85 | 延石化2025年12月的73条侧线实际收率和12条加工损失占比；属于历史观测 |
| 装置加工能力边界 | 17 | 15个装置的最小加工能力，以及300万、260万两套常压装置的最大加工能力；属于边界约束 |

其中，直接对应业务约束的是17条加工能力边界。其余主要是模型参考数据和历史实绩；“收率为某个值”与“收率必须处于某个范围”含义不同。

罐区类目前包含3类内容，共278条。

| 已有内容 | 条数 | 具体内容及性质 |
| --- | --- | --- |
| 储罐安全液位边界 | 267 | 158条液位下限、109条液位上限；按单罐、单端点保存，属于边界约束 |
| 开工付油前置条件 | 4 | 2026年检修后开工时，T-4201至T-4204气分原料罐付料并启动P-4202/AB泵前，罐压力须保持在0.65 MPa以上；属于特定场景的操作规则 |
| 检修状态 | 7 | 截至2026年6月，延炼9502及延石化6个罐记录为检修；属于历史状态，尚未表达检修期间的收付禁用规则 |