知识规则本周工作

统计版本  2026年9月23日

本周完成两厂其余装置收率提取、装置负荷单位统一及指定侧线收率集合拆分。当前目录15个规则文件共496条记录，涉及原油、装置和调合3个大类；495个不同rule_id中有1处ID冲突需要核对。

一、本周工作

1 提取其余装置的收率

完成延炼与延石化装置生产完成情况表的收率提取，形成202条记录：炼油厂装置收率114条、石油化工装置收率88条，其中零值41条。仅使用“收率—本月”列，保留零值、损失和汇总指标；描述不添加年月和“本月”，参数统一以无量纲比例表达。

两厂记录涵盖29个装置/单元名称条目和2个汇总项。该数量是报表对象覆盖数，不等同于独立物理装置套数；汇总指标不能作为独立出料流股重复计入物料平衡。

2 装置负荷上下限统一单位为t/d

装置加工能力.json中的17条参数均使用t/d，涉及15个装置：15条下限、2条上限。现有上下限记录已统一单位；其中仅300万吨年常压装置和260万吨年常压装置同时具有上下限，其他13个装置仍缺上限。

3 对侧线收率的sets字段进行拆分

二次加工侧线收率.json中的6条规则已将OU复合元素拆分为U装置集合与S侧线集合，subset_name均为null，规则ID、描述和收率值保持不变。按PetroRule符号定义，S表示侧线/流股，O表示原料油种。

当前拆分范围仅为该6条规则；两厂新增的202条收率仍采用OU形式。OU是模板支持的装置—出料关联表达，如接口要求全库一致，需另行统一结构。

二、规则统计

按当前目录内实际存在的规则JSON逐条计数，一级目录归类；“调和类”统一显示为PetroRule中的“调合类”。规则分类统计.json属于统计元数据，不计入规则记录。上下限拆成两条时按两条记录计数，不据此认定两个实体已覆盖。

| 类别 | 规则文件数 | 记录数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油类 | 4 | 136 | 已存在规则文件 |
| 装置类 | 6 | 306 | 已存在规则文件 |
| 罐区类 | 0 | 0 | 当前目录未见规则文件 |
| 调合类 | 5 | 54 | 已存在规则文件 |
| 产品类 | 0 | 0 | 当前目录未见规则文件 |
| 停工调度规则 | 0 | 0 | 当前目录未见规则文件 |
| 流程特征和协同规则 | 0 | 0 | 当前目录未见规则文件 |
| 调度经验规则 | 0 | 0 | 当前目录未见规则文件 |
| 合计 | 15 | 496 | 不同rule_id为496个 |

规则文件明细

| 大类 | 规则文件 | 记录数 |
| --- | --- | --- |
| 原油类 | CDU侧线收率.json | 20 |
| 原油类 | 原油基础性质.json | 8 |
| 原油类 | 原油罐基础物性.json | 60 |
| 原油类 | 原油罐边界.json | 48 |
| 装置类 | CDU侧线性质.json | 70 |
| 装置类 | 二次加工侧线性质.json | 11 |
| 装置类 | 二次加工侧线收率.json | 6 |
| 装置类 | 炼油厂装置收率.json | 114 |
| 装置类 | 石油化工装置收率.json | 88 |
| 装置类 | 装置加工能力.json | 17 |
| 调和类 | 允许参调组分.json | 10 |
| 调和类 | 成品质量约束.json | 3 |
| 调和类 | 调合组分性质.json | 18 |
| 调和类 | 调合计算关系.json | 3 |
| 调和类 | 配方比例上下限.json | 20 |
| 合计 | 15个规则文件 | 496 |

统计口径核对

现有规则分类统计.json合计444条，包含目录中已不存在的“装置基础负荷参数”138条和“二次加工侧线产出”12条，同时未纳入两厂新收率202条。按现存文件核对为444－138－12＋202＝496条，本报告采用496条记录口径。

存在1处重复ID：UNIT_SIDECUT_YIELD_FCC200_LPG，同时出现在二次加工侧线收率.json和炼油厂装置收率.json，值分别为0.1735与0.15800135412571528。两条还使用不同流股名称和集合结构，应核查时点、口径与流股映射后再确定保留或版本化方式，不能按ID直接覆盖。495个不同ID不等于495条已完成语义去重的有效规则。

三、缺失统计

依据PetroRule的知识规则模版、V3范围说明、符号说明及规则数量基线，逐一核对模板子类。缺失仅指当前2026.9.23目录未形成对应规则，不代表现场没有业务依据。固定收率和物性数据只作为相关基础数据，不直接替代上下限或计算约束。

模板共69个子类条目，其中安全液位上下限、储罐容积上下限2项按V3范围处理后不计待补。其余67项按业务语义核对：3项已具备、2项部分具备、4项仅有基础数据、58项缺失。已具备表示当前实体已有相应业务内容，不表示满足全项目数量基线或全部字段规范。

| 类别 | 模板项 | 具备 | 部分 | 仅数据 | 缺失 | 范围外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油类 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 装置类 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 罐区类 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 调合类 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 产品类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 停工调度规则 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 流程特征和协同规则 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 调度经验规则 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 合计 | 69 | 3 | 2 | 4 | 58 | 2 |

下列“现有证据”数字表示相关记录数量，不是同口径的合格规则数量；同一基础数据可能支持多个子类核查，不得跨行求和。

原油类子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油罐物料平衡 | 建立期末库存＝期初库存＋收油－付油及损耗关系，明确时间步长。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油罐收付互斥 | 明确同一罐同时收油与付油的互斥条件及状态联动。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油罐库存上下限 | 按罐给出质量库存上下限；液位与质量换算口径可核查。 | 已具备 | 直接记录24条；相关数据24条液位记录。原油罐边界：12个罐各有质量上下限，数值配对齐全；需统一参数名并确认逻辑实体罐映射。 |
| 单罐同时供料装置数量 | 给出单罐最多同时供料装置数及有效连接判定。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油罐静置 | 明确收油结束后最短静置时间及重新计时条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 付油罐切换 | 明确调度窗口内切换次数上限和切换事件定义。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油混合总量 | 建立混流总进料与总出料的质量守恒关系。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油混合性质计算 | 给出混合性质计算关系和输入；区分质量/体积加权。 | 仅有基础数据 | 直接记录0条；相关数据8。原油基础性质8条为单油物性；缺混合输入关系及质量/体积加权公式。 |
| 原油混合侧线收率计算 | 按原油进料及对应侧线收率加权计算产出，明确侧线映射。 | 仅有基础数据 | 直接记录0条；相关数据20。CDU侧线收率20条为固定系数；缺按原油进料加权的计算规则及CDUsk映射。 |
| 单装置同时供油罐数量上下限 | 给出装置运行时供油罐数量上下限和停机状态约束。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油罐收油速率上下限 | 给出收油时最小/最大质量流率和停止收油状态。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 进厂原油在期限内全部收完 | 明确到货批次、剩余质量、接收起止时间及收完期限。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油收油罐选择 | 给出批次允许接收罐及相容性、可用性等条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |

装置类子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分原油加工量上下限 | 按装置×原油给出加工量上下限及未选用/停机条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 原油配方比例上下限 | 按装置×原油给出占总进料比例上下限。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 装置进料上下限 | 给出总进料负荷上下限，明确运行、停机与过渡期语义。 | 部分具备 | 直接记录17条。装置加工能力：15个装置有下限，仅2个常压装置有上限；13个装置缺上限，运行状态语义待补。 |
| 装置进料性质上下限 | 按装置×性质给出混合进料性质上下限。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 侧线收率上下限 | 按装置×侧线给出收率下限和上限；实绩值不自动等同限值。 | 仅有基础数据 | 直接记录0条；相关数据228。20条CDU系数＋6条二次加工固定值＋202条两厂实绩；均无明确允许上下限。 |
| 侧线性质上下限 | 按装置×侧线×性质给出允许区间，不以基准物性替代。 | 仅有基础数据 | 直接记录0条；相关数据81。CDU性质70条、二次加工性质11条均为固定物性；缺允许区间，部分单位为空。 |
| 上下游装置产品产出上下限 | 按装置×产品给出产出流率上下限及运行条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 上下游装置产品性质上下限 | 明确上下游装置产品性质的允许上下限。 | 缺失 | 直接记录0条。现有3条成品质量约束属于调合产品；尚无加工装置产品质量上下限规则。 |

罐区类子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 只能收油 | 明确只收油模式，付油禁止，并区分许可与实际动作。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 只能付油 | 明确只付油模式及收油禁止条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 可以同时收付 | 明确同时收付许可及物料相容、能力等条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 调整库存上下限 | 给出临时库存上下限及生效时间窗口。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 检修不可用 | 给出罐检修窗口及收付禁用规则。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 调整收油种类 | 给出允许接收的流股集合、切换窗口与相容条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 安全液位上下限 | V3默认不计；保留液位数据但不计当前缺失子类。 | 范围外 | 不计缺口；相关数据24。原油罐边界含24条液位记录；依V3默认不计入当前规则补缺。 |
| 储罐容积上下限（V2补充） | V2补充项；V3禁用，不列为本轮补缺目标。 | 范围外 | 不计缺口；相关数据12条固定容积。原油罐基础物性中的固定容积不是上下限；V3已禁用此子类。 |

调合类子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参调组分 | 按调合产品给出允许组分集合及对应输入/输出关系。 | 已具备 | 直接记录10条。允许参调组分：覆盖92#、95#汽油和0#柴油共10个产品—组分关系；需补齐模板OU产品定位。 |
| 组分流量上下限 | 给出各组分投入流率上下限，区分未选用时为0。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 组分配方比例 | 按产品×组分给出质量比例上下限及必选/可选条件。 | 已具备 | 直接记录20条。配方比例上下限：10个产品—组分组合均有上下限，覆盖3种产品；未开展其他产品的无证据扩充。 |
| 调合性质计算及质量限值 | 给出性质计算关系及成品限值，计算基准与实际证据一致。 | 部分具备 | 直接记录6条；相关数据18。3条计算关系＋3条RON/CN下限，另18条组分物性；缺其余性质限值，现有线性加权假设需复核。 |
| 调合物料平衡（配套） | 建立调合进出料质量守恒及损耗口径。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |

产品类子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日产量上下限 | 给出产品日窗口、合格产量上下限；需求不等于产量限值。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 调度周期总产量上下限 | 给出周期长度及产品周期总产量上下限。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |

停工调度规则子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负荷变化幅度 | 给出装置负荷最大升降速率与首时段比较基准。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 负荷切换次数 | 给出时间窗口内负荷档位最大切换次数及事件定义。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 停工持续时间 | 给出连续停工最短/最长时间及跨期处理。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 停机连续性 | 给出最短连续开机与连续停机时间。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 停机前降负荷过渡期 | 给出降负荷持续时间、单调性及速率限制。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 复工加负荷过渡期 | 给出复工加负荷持续时间与上升速率限制。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 停工前进料库存清空 | 给出指定进料缓冲罐的停机残余库存上限。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 停工前下游备料及产品备罐 | 给出下游备料最低库存与产品罐最低可用容量。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 停工期间外购料 | 给出停工窗口、外购量区间及接卸能力。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 复工后恢复正常工况 | 给出恢复期限、正常负荷范围、质量和连续保持时间。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 复工后生产偏差补偿 | 给出补产时间窗、基础目标、补产量及软惩罚。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |

流程特征和协同规则子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料流向 | 明确装置与流股的允许连接和物料流向。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 常压装置协同 | 明确常压装置共用供料/总管等能力约束。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 催化装置协同 | 明确催化装置进料组合、供给关系及比例约束。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 加氢装置协同 | 明确进料、耗氢系数与氢气供应的约束关系。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 芳烃链协同（重整—PX—PTA） | 明确芳烃链投入产出系数、供应及库存衔接。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 烯烃链协同（乙烯—塑料） | 明确烯烃单耗及上游供给和库存对下游的限制。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 聚酯链协同（PTA—MEG—PET） | 明确PTA/MEG消耗系数及可供量对PET产出的限制。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 纺丝前纺后纺协同 | 明确中间品熟化时间和前后纺缓冲库存边界。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 中间罐区缓冲与调合协同 | 明确罐区库存保障、收付模式与调合供料联动。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |

调度经验规则子类核对

| 模板子类 | 要求要点 | 状态 | 现有证据及需补内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置运行模式切换 | 给出模式最短保持时间及允许切换关系。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 物性平滑 | 给出相邻时段进料物性变化阈值和软惩罚。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 负荷联动 | 给出上下游负荷与可供物料产出间的约束。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 操作频次 | 给出窗口内操作次数偏好、事件定义及超限惩罚。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 安全边际 | 给出硬界外的推荐库存/容量裕量及短缺惩罚。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 库位平衡 | 给出多罐容量占用差异的目标阈值和惩罚。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 预防性腾挪 | 给出预测到货、时间与提前预留空间要求。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 效益优先 | 给出收入、成本和经济目标，明确不能突破硬约束。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 能耗成本 | 给出装置单位能耗、能源单价及成本计入规则。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 质量卡边 | 给出质量硬界、推荐裕量和偏好目标。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 故障导向 | 给出故障触发、连接禁用、备用校核和重调度条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 指标超差处理 | 给出质量超差阈值、隔离/复检和放行规则。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |
| 极端天气或外部中断 | 给出外部事件触发、资源可用能力与重调度条件。 | 缺失 | 直接记录0条。本目录未见对应规则；需补充现场依据及本行所列约束。 |

数量基线与补缺顺序

| 类别 | V3大类基线 | 当前记录数 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油类 | 50 | 136 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 装置类 | 550 | 306 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 罐区类 | 50 | 0 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 调合类 | 150 | 54 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 产品类 | 100 | 0 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 停工调度规则 | 100 | 0 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 流程特征和协同规则 | 100 | 0 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 调度经验规则 | 100 | 0 | 只作覆盖指导，不能直接相减为缺失条数 |
| 合计 | 1200 | 496 | 固定参数、报表实绩及拆分记录与目标口径不同 |

原油类136条中含60条罐基础物性、8条原油基础性质、20条CDU收率系数及24条安全液位记录，不能因超过50条基线即判定原油类完成。原油库存质量上下限有24条，对应12个罐的成对边界；需先核对V3约10类逻辑实体罐的映射。

装置类306条中包含202条报表实绩与其他固定数据。现有15个装置下限、2个装置上限不能等同15个完整上下限规则。分原油加工量和配方基线合计60条、常减压收率10条、侧线性质60条均需按模板语义与实体槽位核对，不以当前基础数据记录数抵扣。

停工类标题100与11子类×10的110、流程类子项约120与标题100、调度经验类约数合计高于100等差异，按技能说明保留，不机械凑数。罐区按约10类逻辑实体；无实际产品或装置证据的航煤、聚酯、纺丝等链条须先确认适用性，不补造规则。

补缺顺序建议：先处理重复ID、流股别名和统计清单；补齐13个装置的负荷上限并核查固定值与约束值；随后完善原油罐操作、调合组分流量和物料平衡；再按现场资料补充产品产量、停复工、流程协同和调度经验规则。

参考依据

1. extract_result/2026.9.23目录下15个规则JSON；统计时未修改源文件。

2. PetroRule SKILL.md：八大类范围、表格优先、实体粒度、数量不凑数和审计要求。

3. references/知识规则模版.md：69个模板子类；本报告按V3排除其中2项。

4. references/规则数26-V3(1).docx、调度专项符号统一说明-V1.docx，以及config/rule_count_baseline_v3.json：范围、符号与数量基线。