课题4质量标准、工艺规范、流程特征、操作规程、调度经验规则规模预估（≥400条）

- 质量标准规则（≥40条）马

- 原油质量标准（约5条）

- 常压装置中间物料质量标准（约5-10条）

- 航煤燃料质量标准（约5-10条）

- 汽油质量标准（约5条）

- 柴油质量标准（约5条）

- 气体及化工产品质量标准（约10条）

- 化工辅料（化料纤）质量标准（约10条）

- 乙烯质量标准（约5条）

- 丙烯质量标准（约5条）

- 聚乙烯质量标准（约5条）

- 聚酯切片质量标准（约5条）

- 涤纶长丝质量标准（约5条）

- 涤纶短纤质量标准（约5条）

- 质量管控通用规则（约5条）

- 工艺规范规则（≥80条）张

参考JSON格式：

【rule_id】：序号

【rule_name】：简要描述规则内容

【knowledge_type】：“工艺规范类/流程特征类”

【sub_type】：如“变负荷约束规则”

【applicable_scope】：适用的装置、工序或场景

【rule_content】：具体的约束、逻辑或参数范围

【source】：来源于哪个文档、标准或经验

具体示例见：知识规则格式参考.json

- 变负荷约束规则（约10条）

内容：全厂所有主要生产装置（常压、催化、加氢、重整等）在调整处理量时的速率限制、台阶式调整要求、负荷调整对关键参数（如温度、压力）的耦合影响限制。

示例：常压装置变负荷速率≤3%/h。

- 切油种规则（约5条）

内容：切换原油/原料油时的预热、置换、温度梯度调整、参数重新设定规则。

示例：常减压装置从轻质油切换至重质油时，需提前2小时降低处理量并调整电脱盐注水量。

- 常压装置负荷与运行模式规则（约10条）

内容：常减压装置在不同负荷下的循环模式（如大循环/小循环）、侧线抽出策略、电脱盐及初馏塔的运行切换逻辑。

示例：装置负荷低于60%时，必须开启塔底大循环流程以保持塔内流体力学稳定。

- 催化装置负荷与运行模式规则（约10条）

内容：反应-再生系统的压力平衡约束、主风量与进料量的匹配逻辑、不同催化剂活性的操作模式调整。

示例：催化装置负荷率在80%-105%时，剂油比控制在6.5-8.0，再生器密相温度680-710℃，主风量与负荷保持线性关系。

- 加氢装置负荷与运行模式规则（约10条）

内容：不同负荷区间下的反应温度控制、氢油比调整规则、循环氢纯度下限、新氢补充量要求等。

示例：加氢装置负荷率低于70%时，WABT控制在设计值以下5-10℃，氢油比提高至≥400 Nm³/m³，循环氢纯度≥85%。

- 重整装置负荷与运行模式规则（约5条）

内容：不同负荷区间下的反应温度调整规则、催化剂循环速率与负荷的匹配关系、氢油比/氢烃比控制范围、C5+收率与负荷的关联。

示例：重整装置负荷率在80%-105%时，WABT控制在520-535℃，氢烃比4-8 mol/mol，C5+收率≥85%。

- 焦化装置负荷与运行模式规则（约5条）

内容：焦炭塔生焦周期与负荷的匹配关系、加热炉出口温度控制、大吹汽/小吹汽切换规则、除焦操作与负荷的协调、焦炭塔切换时序约束。

示例：焦化装置负荷率在80%-100%时，生焦周期控制在18-24小时，加热炉出口温度495-505℃。

- 乙烯裂解装置负荷与运行模式规则（约10条）

内容：裂解炉出口温度（COT）与负荷的联动关系、稀释蒸汽/原料比控制范围、裂解炉运行周期与负荷的关联、不同原料（石脑油、乙烷、LPG）切换时的负荷调整规则。

示例：乙烯裂解装置负荷率在80%-100%时，COT控制在820-845℃（石脑油原料），稀释蒸汽/原料比0.3-0.5。

- 聚乙烯/聚丙烯装置工艺约束规则（约5条）

内容：反应温度/压力控制范围、催化剂进料速率与负荷匹配、氢气/乙烯比（或氢气/丙烯比）与熔融指数（MI）的关联、排放气回收系统操作约束、牌号切换时的过渡规则。

示例：聚乙烯装置负荷率在85%-110%时，反应温度85-95℃，反应压力1.5-2.5MPa，氢气/乙烯比0.1-0.5。

- 聚酯装置聚合工艺约束规则（约5条）

内容：酯化反应温度/压力控制范围、缩聚反应真空度与负荷的匹配、摩尔比（PTA/EG）调整规则、熔体粘度与工艺参数的关联、切粒机操作与负荷的匹配。

示例：聚酯装置负荷率在80%-105%时，酯化反应温度240-260℃，缩聚反应真空度≤1.0 mbar，熔体粘度0.60-0.68 dL/g。

- 纺丝装置组件更换与工艺约束规则（约5条）

内容：纺丝组件更换周期与运行负荷的关联、组件更换后的预热/升压规则、纺丝温度/压力与组件使用时间的约束、过滤精度要求、断丝率与组件状态的关联。

示例：纺丝组件运行周期≤45天，负荷率高于105%时周期缩短至35天。

- 流程特征规则（≥20条）马

- 物料流向规则（约20条）

内容：关键物料的标准流向路径。

示例：常压渣油→催化裂化装置。

- 常压装置协同规则（约10条）

内容：常压装置与催化、加氢、重整、罐区、气分等上下游/关联装置在负荷匹配、物料性质、时序安排、异常处理等方面的协同约束。

示例：常压装置负荷变化≥5%时，需提前1小时通知催化、加氢、重整装置同步调整。

- 催化装置协同规则（约10条）

内容：催化装置与气分、MTBE、油浆系统、加氢、罐区等在物料互供、负荷匹配、产品质量、异常处理等方面的协同约束。

示例：催化装置负荷变化≥5%时，需提前2小时通知气分装置调整，气分处理能力需与催化液化气产量匹配。

- 加氢装置协同规则（约10条）

内容：加氢装置与上游（常压、催化、焦化）、下游（汽油调合、柴油调合、重整）以及新氢供应系统、循环氢系统的协同约束。

示例：加氢装置原料硫含量≥1.0%时，需通知上游常压/催化装置优化操作，同时新氢补充量提高10-15%。

- 芳烃链（重整-PX-PTA）协同规则（约10条）

内容：重整生成油、芳烃抽提、PX装置、PTA装置之间的物料平衡约束、负荷匹配规则、质量指标传递约束、异常处理协同。

示例：重整装置生成油芳烃含量≥65%时，芳烃抽提装置负荷可提高至110%，PX收率提升2-3%。

- 烯烃链（乙烯-塑料）协同规则（约10条）

内容：乙烯裂解、聚乙烯/聚丙烯装置之间的物料平衡、负荷匹配、牌号切换协同、紧急情况下的物料改线规则。

示例：乙烯裂解装置负荷变化 ≥ 5%时，需提前2小时通知聚乙烯/聚丙烯装置，聚合装置负荷调整响应时间≤1小时。

- 聚酯链（PTA-MEG-PET）协同规则（约10条）

内容：PTA装置、MEG装置、聚酯（PET）装置之间的物料平衡、摩尔比控制、负荷匹配、产品质量联动、异常处理协同。

示例：PTA装置与MEG装置供料比例需满足PTA:MEG=1:1.1-1.2（摩尔比），偏差超过±2%时聚酯装置需调整进料。

- 纺丝前纺与后纺协同规则（约10条）

内容：前纺（纺丝）与后纺（牵伸、卷绕、切断）之间的生产节奏匹配、产品规格传递、质量联动、组件更换协同。

示例：前纺纺丝速度变化≥5%时，需提前30分钟通知后纺调整牵伸比，牵伸比调整范围±0.2。

- 中间罐区缓冲与调合协同规则（约10条）

内容：中间原料罐的液位控制范围、收付料速率匹配、调合配方执行、罐区切换操作、异常情况下的缓冲能力约束。

示例：各中间原料罐液位控制在30%-80%之间，低于30%时通知上游装置提负荷或减少下游装置供料。

- 操作规程规则【2，4】（≥80条）马

- 原料罐区操作规程（约15条）

- 常压装置操作规程（约20条）

- 航煤加氢装置操作规程（约15条）

- 催化装置操作规程（约10-20条）

- 气体深加工操作规程（约10条）

- 汽油柴油调和操作规程（约10条）

- 乙烯装置操作规程（约10条）

- 芳烃重整装置操作规程（约10条）

- 聚乙烯装置操作规程（约10条）

- 聚丙烯装置操作规程（约10条）

- 聚酯装置操作规程（约10条）

- 涤纶纺丝装置操作规程（约10条）

- 调度经验规则【12】（≥80条）张

- 物性平滑规则（约15-20条）

- 负荷联动规则（约10-15条）

- 操作频次规则（约15条）

- 安全边际规则（约10条）

- 库位平衡规则（约10条）

- 预防性腾挪规则（约10条）

- 效益优先规则（约10条）

- 能耗成本规则（约10条）

- 质量“卡边”规则（约5-10条）

- 故障导向规则（约10条）

- 指标超差处理（约10条）

- 极端天气/外部中断（约5-10条）