联合三车间

制氢装置重整氢系统

停工方案

编制：田东

审核：

审批：

联合三车间

2026年  月  日

制氢装置重整氢系统开工方案

一、组织机构

为了确保2026年大检修顺利完成，车间特成立组织机构。

组 长：宁云锋

副组长：高晓斌 李宝强 李杰

成 员：田东 刘华 高敏 朱文涛 党明斐 贺国华 各班班组长

1.组长全面负责开工期间的组织协调、对外联系工作。

2.副组长具体负责开工期间逝世过程控制及安全管理工作。

3.各专业分别负责开工期间本专业的安全、进度、质量。

二、开工准备及要求

1.制定详细的开工方案，审批后组织培训并考核合格。

2.接调度开工指令。

三、开工步骤

1.重整氢进、出装置管线盲板导通。

2.火炬系统边界盲板导通。

3.重整氢压缩机入口给低压氮气置换。

4.重整氢压缩机入口给低压氮气气密（0.5MPa、1.0MPa、2.0MPa）。

5.引重整氢进装置，置换。

6.重整氢系统氢气气密（0.5MPa、1.0MPa、2.0MPa）。

7.启动重整氢压缩机，调整操作至各参数运行正常。

表1：开工盲板状态四级确认表

| 序号 | 位置 | 尺寸 | 压力 | 状态 | 操作工 | 班长 | 工程师 | 主管副主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7MPa氮气进装置 | 100 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 2 | 2.5MPa氮气进装置 | 80 | 5 | 通 |  |  |  |  |
| 3 | 重整氢至燃料气管网 | 350 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 4 | 重整氢至燃料气管网 | 450 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 5 | 天然气进装置 | 100 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 6 | 污油出装置 | 100 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 7 | 净化水出装置 | 100 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 8 | 重整PSA产品氢气出装置 | 200 | 5 | 通 |  |  |  |  |
| 9 | 净化风自界区外来 | 100 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 10 | 3.5MPa蒸汽进装置 | 200 | 11 | 盲 |  |  |  |  |
| 11 | 3.5MPa蒸汽进装置小跨线 | 40 | 11 | 盲 |  |  |  |  |
| 12 | 1.0MPa蒸汽进装置 | 200 | 5 | 通 |  |  |  |  |
| 13 | 重整氢进装置 | 450 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 14 | 非净化风进装置 | 100 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 15 | 火炬线出装置 | 500 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 16 | DMDS进装置 | 25 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 17 | DMDS出装置 | 25 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 18 | 轻烃进装置 | 80 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 19 | 凝结水出装置 | 80 | 5 | 通 |  |  |  |  |
| 20 | 制氢PSA产品氢气出装置 | 200 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 21 | 瓦斯进装置 | 150 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 22 | 脱氧水进装置 | 150 | 11 | 盲 |  |  |  |  |
| 23 | 氢气自加氢来 | 50 | 15 | 盲 |  |  |  |  |
| 24 | 重整PSA尾气出装置 | 100 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 25 | K6401A密闭排放1 | 20 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 26 | K6401B密闭排放1 | 20 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 27 | K6401A密闭排放2 | 20 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 28 | K6401B密闭排放2 | 20 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 29 | K6402A密闭排放1 | 20 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 30 | K6402B密闭排放1 | 20 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 31 | K6402A密闭排放2 | 25 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 32 | K6402B密闭排放2 | 25 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 33 | 分析小屋密闭排放 | 20 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 34 | 分析小屋减压箱密闭排放 | 15 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 35 | 重整PSA密闭排放 | 80 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 36 | D6404密闭排放 | 50 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 37 | D6102密闭排放 | 40 | 2 | 通 |  |  |  |  |
| 38 | D6108密闭排放 | 50 | 2 | 通 |  |  |  |  |