一次加工装置

CDU侧线流量

该约束用于计算CDU装置各侧线流量。在每个时间周期n，出料s的流量由该CDU装置u各进料油种的进料量与对应侧线收率加权求和得到。

其中，侧线收率不仅包括该侧线对应的固定收率，还包含来自悬摆流股的分流贡献。悬摆位于相邻两个侧线之间，可以在轻质侧线（kupper）和重质侧线（klower）之间进行分配。该分配关系通过连续变量θu,ksw,n表征，其中θ表示分配至轻质侧线的比例，1−θ表示分配至重质侧线的比例。

因此，对于给定侧线，其流量由三部分组成：

- 该侧线的固定收率贡献；

- 来自与其相邻、向其分配的悬摆流股中“偏向轻质”的分流贡献；

- 来自相邻悬摆流股中“偏向重质”的分流贡献。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fs,n：表示在时间周期 n内，侧线 s的产出流量，反映CDU侧线产品的实际产出量。

- FEEDu,o,n：表示在时间周期 n内，装置 u加工油种 o的进料流量，为侧线产出的来源。

- θu,ksw,n：表示在时间周期 n内，装置 u中悬摆流股 ksw向轻质侧线分配的比例θ∈[0,1]。其中，θu,ksw,n=1 表示全部流向轻质侧线，θu,ksw,n=0 表示全部流向重质侧线。

参数：

- γu,k,ocdu：表示装置 u中，油种 o在固定侧线 k上的收率

- γu,ksw,ocdu：表示装置 u中，油种 o在悬摆 ksw上的收率系数

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。每一个 n表示一个离散调度时段，其时间尺度可根据问题设定为天、周等。

- U：装置集合，索引为 u。

- S：侧线（产品流股）集合，索引为 s。

- O：原料油种集合，索引为 o。

- CDUsk：侧线与切割编号的关联集合，其元素为 u,s,k，表示在装置 u中，出料流股s对应侧线k。

- CDUswing_k_map：悬摆流股映射集合，其元素为四元组 u,ksw,kupper,k，表示在装置 u中，悬摆 ksw位于轻质侧线 kupper与重质侧线 klower之间，并可在二者之间进行分流。

CDU侧线性质

该约束用于计算CDU装置各侧线的性质指标。根据性质指标的计算方式不同，分为质量型性质约束与体积型性质约束。在每个时间周期 n，侧线 s的性质由各进料油种的进料量、对应收率以及性质参数加权计算得到。

对于质量型性质，侧线性质与侧线流量的乘积 fs,n⋅fqs,q,n等于各进料贡献的加权和，即各进料在不同侧线（包括固定侧线及悬摆流股分流部分）上的产出量与其对应性质参数的乘积之和。

对于体积型性质（当前仅考虑密度SPG），侧线性质 fqs,q,n基于体积加权关系计算，即通过密度参数 Pu,k,o,qcdu将质量产出转换为体积后进行加权平均，从而反映侧线整体的体积平均密度。

与侧线流量约束类似，侧线性质同样考虑了悬摆流股（ksw）的分流影响。

因此，对于给定侧线 s，其性质由以下几部分共同决定：

- 固定侧线 k对应的性质贡献；

- 来自满足 u,ksw,k,klower∈CDUswing_k_map的悬摆流股中按比例 θu,ksw,n分配至该侧线的性质贡献；

- 来自满足 u,ksw,k,klower∈CDUswing_k_map的悬摆流股中按比例 1−θu,ksw,n分配至该侧线的性质贡献

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fs,n：表示在时间周期 n内，侧线 s的产出流量。

- fqs,q,n：表示在时间周期 n内，侧线 s在性质 q下的综合性质值。

- θu,ksw,n：表示在时间周期 n内，悬摆流股 ksw向轻质侧线分配的比例，θu,ksw,n∈[0,1]。

参数：

- γu,k,ocdu：表示装置 u中，油种 o在固定侧线 k上的收率。

- γu,ksw,ocdu：表示装置 u中，油种 o在悬摆流股 ksw上的收率系数。

- Pu,k,o,qcdu：表示装置 u中，油种 o在侧线 k上对应性质 q的性质参数。

- Pu,ksw,o,qcdu：表示装置 u中，油种 o在悬摆流股 ksw上对应性质 q的性质参数。

- FEEDu,o,n：表示在时间周期 n内，装置 u加工油种 o的进料流量。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- U：装置集合，索引为 u。

- S：侧线集合，索引为 s。

- O：原料油种集合，索引为 o。

- Qw：质量型性质集合，性质集合Q的子集，索引为 q。

- Qv：体积型性质集合（当前仅包含SPG密度），性质集合Q的子集，索引为 q。

- CDUsk：其元素为 u,s,k。表示在装置 u中，侧线 k产生的物流被归集为CDU出料流股 s

- CDUswing_k_map：悬摆流股映射集合，其元素为u,ksw,kupper,k。

二次加工装置(Up)

装置加工能力定义

该约束用于定义装置的加工负荷。在每个时间周期 n，装置 u的加工量由其所有进入该装置的流股流量之和确定。

具体而言，装置的加工负荷 fvcu,n等于所有满足 (u,s)∈IU的进料流股 s的流量 fs,n之和，即装置在该时间周期内实际处理的总进料量。

该约束从物料平衡角度刻画了装置加工能力的定义，将“多股进料”统一汇总为装置层面的加工负荷，是后续装置能力上下限约束及操作约束的基础。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fs,n：表示在时间周期 n内，流股 s的流量。

- fvcu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的加工负荷（总进料量）。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Up：二次加工装置集合，索引为 u。Upf为固定收率的二次加工装置集合。Upd：DB收率的二次加工装置集合。Up=Upf∪Upd。Up,Upf,Upd均为装置集合U的子集

- S：流股集合，索引为 s。

- IU：进料关联集合，其元素为 u,s，表示流股 s为装置 u的输入流股。

装置加工能力上下限

用于限制二次加工装置的加工负荷在允许范围内。在每个时间周期 n，装置 u的加工负荷 fvcu,n需满足其最小加工能力与最大加工能力之间的区间约束,装置的实际加工负荷不得低于其最小加工能力 FVCumin，也不得超过其最大加工能力 FVCumax。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fvcu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的加工负荷。

参数：

- FVCumin：表示装置 u的最小加工能力下限。

- FVCumax：表示装置 u的最大加工能力上限。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Up⊆U：二次加工装置集合，其中 Up=Upf∪Upd。

装置进料性质

该约束用于计算二次加工装置进料的综合性质指标。根据性质计算方式的不同，分为质量型性质约束与体积型性质约束。在每个时间周期 n，装置 u的进料性质由其所有进料流股的流量及对应性质加权得到。

对于质量型性质，装置进料性质与加工负荷的乘积 fvcu,n⋅fvqu,q,n等于各进料流股性质的加权和，即所有进入装置的流股在性质 q上的“质量贡献”之和。

对于体积型性质（当前主要为SPG密度），装置进料性质 fvqu,q,n基于体积加权关系计算，即通过各进料流股的流量与其性质参数的倒数（如密度的倒数）进行加权，从而反映整体进料的体积平均性质。

因此，对于给定装置 u和性质 q，其进料性质由所有满足 (u,s)∈IU且 (s,q)∈SQ的进料流股 s的性质共同决定，即：

各进料流股按其流量占比对质量型性质进行加权；

各进料流股按其体积贡献对体积型性质进行加权。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fvcu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的加工负荷。

- fvqu,q,n：表示在时间周期 n内，装置 u进料性质q的值。

- fs,n：表示在时间周期 n内，流股 s的流量。

- fqs,q,n：表示在时间周期 n内，流股 s在性质 q的值。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Up⊆U：二次加工装置集合，索引为 u。

- S：流股集合，索引为 s。

- Qw：质量型性质集合。

- Qv：体积型性质集合（当前主要包含SPG密度）。

- IU：进料关联集合，其元素为 u,s，表示流股 s为装置 u的输入流股。

- SQ：流股与性质的关联集合，其元素为s,q，表示流股 s具有性质 q。

- UQ：装置与性质的关联集合，其元素为 u,q，表示装置 u需要考虑的性质 q。

氢气需求量

用于计算二次加工装置的氢气需求量。在每个时间周期 n，装置 u的氢气需求量由其加工负荷与单位加工量对应的氢气需求系数决定。装置的氢气需求量 ℎu,n等于加工负荷 fvcu,n与单位加工负荷的氢气需求系数Hu,nneed的乘积。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- ℎu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的氢气需求量。

- fvcu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的加工负荷。

参数：

- Hu,nneed：表示装置 u在时间周期 n内单位加工负荷对应的氢气需求系数。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Up⊆U：二次加工装置集合，其中 Up=Upf∪Upd。

模式选择

该约束用于确定二次加工装置在每个时间周期的操作模式。在每个时间周期 n，装置 u必须且只能选择一种操作模式运行。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- xu,m,n：表示在时间周期 n内，装置 u是否选择操作模式 m的二进制变量，取值为0或1。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Up⊆U：二次加工装置集合。

- M：操作模式集合，索引为 m。

- UM：装置与操作模式的关联集合，其元素为 u,m，表示装置 u可选的操作模式集合。

模式切换判断

该约束用于刻画装置在相邻时间周期之间的操作模式切换行为，并识别是否发生模式变化。

在此基础上，引入变量 zu,n表示装置在时间周期 n是否发生模式切换：

当装置在周期 n与周期 n−1的操作模式不同，有 zu,n=1；否则 zu,n=0。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- xu,m,n：表示装置 u在时间周期 n是否选择模式 m的二进制变量。

- zu,n：表示装置在时间周期 n是否发生模式切换的二进制变量。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n，其中 n>n1表示除初始周期外的时间段。

- Up⊆U：二次加工装置集合。

- M：操作模式集合，索引为 m。

- UM：装置与模式的关联集合，其元素为u,m。

固定收率装置侧线流量

该约束用于计算固定收率装置的出料流量。在每个时间周期 n，装置 u的各产出流股 s的流量由装置总进料量（装置负荷fvcu,n+氢气进料量ℎuu,n）与对应操作模式下的固定收率共同决定。

对于固定收率装置，其在给定操作模式下，各侧线收率为常数，不随进料性质变化。因此，侧线流量可表示为装置加工负荷 fvcu,n与所选操作模式对应收率的乘积。

同时，考虑装置在不同操作模式之间切换的情况，通过模式选择变量 xu,m,n，对不同模式下的收率进行选择。由于每一时刻仅有一个模式被选中，实际生效的为对应模式的收率参数。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fs,n：表示在时间周期 n内，产出流股 s的流量。

- fvcu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的加工负荷。

- xu,m,n：表示在时间周期 n内，装置 u是否选择操作模式 m的二进制变量。

- ℎu,n≥0：表示在时间周期·n内，装置·u的氢气需求量。

参数：

- γu,m,sfix：表示装置 u在操作模式 m下，对应产出流股 s的收率。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Upf：固定收率装置集合，索引为 u。

- M：操作模式集合，索引为 m。

- S：产出流股集合，索引为 s。

- OU：产出关联集合，其元素为u,s，表示流股 s为装置 u的输出流股。

- UM：：装置与操作模式的关联集合，其元素为 u,m。

DB收率装置实际收率

该约束用于计算DB（Delta Base）收率装置各侧线（产出流股）的实际收率。在每个时间周期 n，装置 u的侧线 s收率 gmu,s,n由所选操作模式下的基准收率以及进料性质相对于基准状态的偏差所引起的收率修正共同决定。

具体而言，对于装置 u∈Upd，其侧线收率由两部分构成：

（1）操作模式 m下的基准收率 γu,m,sbase；

（2）基于Delta Base方法的收率修正项。该修正首先计算当前进料性质与基准值之间的偏差 fvqu,q,nPu,m,qbase，再除以性质步长 ΔPu,m,q，最后乘以对应的收率增量系数 δγu,m,s,q，从而得到该性质对收率的线性修正贡献。

由于装置在每个时间周期仅选择一种操作模式，通过模式选择变量 xu,m,n对不同模式下的收率进行选择，从而确定最终侧线收率。

因此，对于给定侧线 s，其收率由以下部分共同决定：

- 所选操作模式 m对应的基准收率；

- 各性质指标 q的无量纲偏差 fvqu,q,n−Pu,m,qbaseΔPu,m,q与对应收率增量 δγu,m,s,q的乘积所形成的修正项。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- gmu,s,n：表示在时间周期 n内，装置 u侧线 s的实际收率。

- xu,m,n：表示在时间周期 n内，装置 u是否选择操作模式 m的二进制变量。

- fvqu,q,n：表示在时间周期 n内，装置 u进料在性质 q下的综合性质值。

参数：

- γu,m,sbase：表示装置 u在操作模式 m下，侧线 s的基准收率。

- Pu,m,qbase：表示装置 u在操作模式 m下，性质 q的基准值。

- δγu,m,s,q：表示性质 q每变化一个步长 ΔPu,m,q时对侧线收率的增量（Delta Base收率变化量）。

- ΔPu,m,q：表示性质 q的步长参数。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Upd⊆Up：DB收率装置集合。

- M：操作模式集合，索引为 m。

- S：产出流股集合，索引为 s。

- Q：性质集合，索引为 q。

- UMSdb：其元素为u,m,q，表示对于DB收率装置 u∈Upd，在操作模式 m下，进料性质 q被纳入收率修正计算，即该性质对装置收率存在影响。

- UMSQdb：其元素为 u,m,s,q，表示对于DB收率装置 u∈Upd，在操作模式 m下，产出流股 s的收率受到进料性质 q的影响，即性质 q参与该侧线收率的Delta Base修正计算。

- OU：出料关联集合，其元素为u,s。

DB收率装置侧线流量

该约束用于计算DB（Delta Base）收率装置各产出流股的流量。在每个时间周期 n，产出流股 s的流量由装置加工负荷、氢气进料量以及对应侧线收率共同决定。

具体而言，对于装置 u∈Upd，其产出流股 s的流量 fs,n等于总进料乘以该侧线的实际收率 gmu,s,n，总进料量为加工负荷 fvcu,n与氢气进料量 ℎuu,n之和。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fs,n：表示在时间周期 n内，产出流股 s的流量。

- fvcu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的加工负荷。

- ℎuu,n：表示在时间周期 n内，装置 u的氢气进料量。

- gmu,s,n：表示在时间周期 n内，装置 u侧线 s的实际收率。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Upd⊆Up：DB收率装置集合。

- S：产出流股集合，索引为 s。

- OU：出料关联集合，其元素为u,s，表示流股 s为装置 u的输出流股。

Up出料性质传递/给定

该约束用于描述二次加工装置出料流股性质的确定方式。在每个时间周期 n，产出流股 s的性质 fqs,q,n根据不同计算方式由给定值或由装置进料性质传递得到。

通过参数 METHODu,s,q区分两种计算方式：

当 METHODu,s,q=0时，表示该性质为给定值，此时 fqs,q,n=FQ0u,s,q；

当 METHODu,s,q=1时，表示该性质由装置进料性质传递得到，此时 fqs,q,n=COEFu,s,q⋅fvqu,q,n。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fqs,q,n：表示在时间周期 n内，产出流股 s在性质 q下的性质值。

- fvqu,q,n：表示在时间周期 n内，装置 u进料在性质 q下的综合性质值。

参数：

- METHODu,s,q：性质计算方式选择参数，取值为0或1；0表示采用给定值，1表示采用性质传递方式。

- FQ0u,s,q：当采用给定方式时，产出流股 s在性质 q下的固定性质值。

- COEFu,s,q：性质传递系数，用于将装置u进料性质q映射至产出流股s性质q。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Up⊆U：二次加工装置集合。

- S：产出流股集合，索引为 s。

- Q：性质集合，索引为 q。

- OUSQ：装置-产出流股-性质的关联集合，其元素为 u,s,q，表示装置 u的产出流股 s涉及性质 q。

直通装置

直通装置是指在物料网络中不发生任何化学反应或性质变化的基础连接单元，其核心功能仅用于实现物流的空间连接与结构组织。该类装置不改变物料的组成与性质，仅对流量进行分配或汇集。

根据其功能不同，直通装置主要包括以下三类：

1）分流器（Usplit）

用于将单一进料流股分配为多个出料流股，实现“一进多出”的分流过程，各出料流股仅在流量上进行分配，不发生性质变化。

2）混流器（Umix）

用于将多个进料流股汇合为单一出料流股，实现“多进一出”的物流混流过程，出料流股的流量与性质由进料流股加权平均决定。

3）端口装置（Uport）

用于实现流股在模型结构或空间布局上的跨区域连接，本质为“单进单出”的传递节点，不改变流量与性质，仅用于连接不同子系统或画布区域。

直通装置物料守恒

该约束用于描述直通装置的物料守恒关系。在每个时间周期 n，装置 u的总出料流量等于其总进料流量，即所有输出流股流量之和等于所有输入流股流量之和。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fs,n：表示在时间周期 n内，流股 s的流量。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- S：流股集合，索引为 s。

- Upass⊆U：直通装置集合。Upass=Usplit∪Umix∪Uport，分别表示分流装置、混合装置及端口装置。

- IU：进料关联集合，其元素为 us，表示流股 s为装置 u的输入流股。

- OU：出料关联集合，其元素为 us，表示流股 s为装置 u的输出流股。

直通装置出料性质

该约束用于计算直通装置（Upass）各出料流股的性质。由于直通装置不发生反应或收率变化，其出料性质完全由进料性质通过混合或分流关系传递得到。根据性质计算方式的不同，分为质量型性质约束与体积型性质约束。

对于质量型性质，在每个时间周期 n，装置 u的出料流股 s的性质 fqs,q,n满足质量加权平均关系，即出料总流量与出料性质的乘积等于所有进料流股性质与流量乘积之和。因此，出料性质等于进料性质按流量加权后的平均值，同时各出料性质相同。

对于体积型性质（如SPG密度），采用体积加权关系进行计算。具体为：将各进料流股通过其性质参数（如密度）转换为体积后进行加权平均，再反映为出料流股的综合性质。

变量：

- fs,n：表示在时间周期 n内，流股 s的流量。

- fqs,q,n：表示在时间周期 n内，流股 s在性质 q下的性质值。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- Upass⊆U：直通装置集合，其中 Upass=Usplit∪Umix∪Uport。

- S：流股集合，索引为 s。

- Qw：质量型性质集合。

- Qv：体积型性质集合（当前主要包含SPG密度）。

- IU：进料关联集合，其元素为 us，表示流股为s装置 u的输入流股。

- OU：出料关联集合，其元素为 us，表示流股 s为装置 u的输出流股。

- SQ：流股与性质的关联集合，其元素为 sq，表示流股 s涉及性质 q。

储罐

储罐物料守恒

该约束用于描述储罐库存随时间的动态变化关系。在每个时间周期 n，储罐 t的库存量由上一时刻库存以及本周期的进出料流量共同决定。

对于初始时间周期 n=n1，储罐库存以初始库存为基准进行计算，即当前库存等于初始库存加上该周期内所有进料流量之和减去所有出料流量之和。

对于后续时间周期 n>n1，储罐库存采用递推形式进行更新，即当前库存等于上一周期库存加上本周期进料减去出料，从而反映库存的动态积累过程。

该约束中，每一进罐流股 s只能对应唯一储罐 t，即流股与储罐之间满足一一对应关系（s→t）

因此，若原始物流结构中存在某流股 s1可以进入多个储罐 t1,t2，则必须在进入储罐系统之前引入分流装置，将该流股拆分为多个子流股（如 s11,s12），分别对应不同储罐，从而保证 IT集合满足唯一映射条件。变量：

- lt,n：表示在时间周期 n内，储罐 t的库存量。

- fs,n：表示在时间周期 n内，流股 s的流量。

参数：

- Ltinit：表示储罐 t在初始时刻的库存量。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- T：储罐集合，索引为 t。

- S：流股集合，索引为 s。

- IT：储罐进料关联集合，其元素为 ts，表示流股 s流入储罐 t。

- OT：储罐出料关联集合，其元素为 ts，表示流股 s从储罐 t流出。

储罐性质

该约束用于描述储罐内物料性质随时间的动态变化过程。由于储罐内物料不断发生进出，其性质在时间维度上表现为原有库存与新增进料的混合结果。根据性质计算方式的不同，分为质量型性质约束与体积型性质约束。

对于质量型性质，在每个时间周期 n，储罐性质满足质量加权守恒关系。

在初始时刻 n=n1，储罐中剩余的初始库存（扣除当期出料）与其初始性质 LQt,qinit共同构成历史部分，同时叠加本周期进入储罐的各流股性质贡献，从而得到当前库存的综合性质。

在后续时间周期 n>n1，上述关系以递推形式表示，即当前库存性质由“上一周期剩余库存性质”与“本周期进料性质”共同加权得到。其中，上一周期库存在扣除当期出料后，继续以其原有性质参与混合。

对于体积型性质（当前主要为SPG密度），采用体积加权方式进行计算。具体为：将库存与进料按其性质参数（如密度）转换为体积后进行加权，从而得到储罐内的体积平均性质。同样地，该过程在初始周期与后续周期分别对应初始库存与递推库存两种形式。

变量：

- lt,n：表示在时间周期 n内，储罐 t的库存量。

- lqt,q,n：表示在时间周期 n内，储罐 t在性质 q下的综合性质值。

- fs,n：表示在时间周期 n内，流股 s的流量。

- fqs,q,n：表示在时间周期 n内，流股 s在性质 q下的性质值。

参数：

- Ltinit：表示储罐 t的初始库存量。

- LQt,qinit：表示储罐 t在初始时刻的性质值。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n，其中 n1表示初始时间周期。

- T：储罐集合，索引为 t。

- S：流股集合，索引为 s。

- Qw：质量型性质集合。

- Qv：体积型性质集合（当前主要包含SPG密度）。

- IT：储罐进料关联集合，其元素为 ts，表示流股 s流入储罐 t。

- OT：储罐出料关联集合，其元素为 ts，表示流股 s从储罐 t流出。

- SQ：流股与性质的关联集合，其元素为 sq。

- TQ：储罐与性质的关联集合，其元素为 tq，表示储罐 t需要跟踪性质 q。

储罐容积约束

该约束用于限制储罐库存量在其物理容积范围内。在每个时间周期 n，储罐 t的库存量需满足最小与最大容积限制。

由于模型中库存量 lt,n采用质量计量，而储罐容积通常以体积给定，因此通过引入密度（SPG）参数 qt,SPG,n将体积约束转换为质量约束。具体而言，储罐的最小容积 Ltmin与最大容积 Ltmax分别乘以当前库存对应的密度 qt,SPG,n，得到对应的质量上下限，从而约束库存量。

变量：

- lt,n：表示在时间周期 n内，储罐 t的库存量。

- qt,SPG,n：表示在时间周期 n内，储罐 t中物料的密度（SPG）。

参数：

- Ltmin：表示储罐 t的最小容积限制。

- Ltmax：表示储罐 t的最大容积限制。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- T：储罐集合，索引为 t。

储罐出料性质

该约束用于确定储罐出料流股的性质。在每个时间周期 n，储罐 t的出料流股 s的性质由储罐内库存的性质决定，即体现“罐出料性质等于罐内物料性质”的假设。

在初始时间周期 n=n1，储罐尚未经历动态更新，其出料性质直接取初始库存性质 LQt,qinit。

在后续时间周期 n>n1，储罐出料性质等于上一周期库存的性质 lqt,q,n−1。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- fqs,q,n：表示在时间周期 n内，出料流股 s在性质 q下的性质值。

- lqt,q,n：表示在时间周期 n内，储罐 t的库存性质。

参数：

- LQt,qinit：表示储罐 t在初始时刻的性质值。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n，其中 n1表示初始时间周期。

- T：储罐集合，索引为 t。

- S：流股集合，索引为 s。

- Q：性质集合，索引为 q。

- OTQ：储罐—出料流股—性质的关联集合，其元素为 tsq，表示储罐 t的出料流股 s涉及性质 q。

库存变化

该约束用于刻画储罐库存量在相邻时间周期之间的变化幅度。在每个时间周期 n>n1，储罐 t的库存变化量 Δlt,n定义为当前库存与上一周期库存之差的绝对值。用于衡量储罐在相邻两个时间周期之间的库存波动程度，无论库存增加或减少，均以正值形式反映其变化幅度。（通常在实际求解中需要进一步线性化处理）

约束中主要变量含义如下：

变量：

- Δlt,n：表示在时间周期 n内，储罐 t的库存变化量（绝对变化幅度）。

- lt,n：表示在时间周期 n内，储罐 t的库存量。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n，其中 n>n1表示除初始周期外的时间段。

- T：储罐集合，索引为 t。

目标函数

该目标函数用于刻画系统运行的整体稳定性，通过对库存波动与装置模式切换进行加权惩罚，引导模型在满足生产约束的前提下尽可能平稳运行。目标函数由两部分组成：

第一部分为储罐库存波动惩罚项，对所有储罐在相邻时间周期之间的库存变化量进行加权求和。通过对 ΔLt,n施加权重 wtL，抑制库存的大幅波动，使库存变化更加平滑。

第二部分为装置模式切换惩罚项，对二次加工装置在相邻时间周期之间发生的模式切换进行加权求和。通过对切换变量 zu,n施加权重 wu,mS，减少频繁切换操作，从而提高装置运行稳定性并降低操作成本。

约束中主要变量与参数含义如下：

变量：

- ΔLt,n：表示在时间周期 n内，储罐 t的库存变化量（绝对值形式）。

- zu,n：表示在时间周期 n内，装置 u是否发生模式切换的二进制变量。

参数：

- wtL：表示储罐 t的库存波动惩罚权重，用于衡量库存变化的重要性。

- wu,mS：表示装置 u在模式切换时的惩罚权重，用于衡量切换成本或稳定性要求。

集合与索引：

- N：时间周期集合，索引为 n。

- T：储罐集合，索引为 t。

- Up⊆U：二次加工装置集合，索引为 u。

- M：操作模式集合，索引为 m。

- UM：装置与模式的关联集合，其元素为 um。

符号定义

集合定义

基础集合

- 1.1 基础集合

N：时间周期集合，索引为 n，表示离散调度时段。

S：流股（物流）集合，索引为 s。

U：装置集合，索引为 u。

M：操作模式集合，索引为 m。

T：储罐集合，索引为 t。

Q：性质集合，索引为 q。

O：原油（进料油种）集合，索引为 o。

装置子集

Ucdu⊆U：一次加工装置（常减压）

Up⊆U：二次加工装置

Upf⊆U：固定收率装置

Upd⊆U：DB收率装置

Usplit⊆U：分流装置

Umix⊆U：混流装置

Uport⊆U：端口装置

Upass=Usplit∪Umix∪Uport：直通装置

关联集合

IU⊆U×S：装置输入流股集合，其元素为 us。表示流股 s为装置 u的输入流股。

OU⊆U×S：装置输出流股集合，其元素为 us。表示流股 s为装置 u的输出流股。

IT⊆T×S：储罐进料集合，元素 ts。表示流股 s流入储罐 t。

OT⊆T×S：储罐出料集合，元素 ts。表示流股 s从储罐 t流出。

UM⊆U×M：装置操作模式集合，元素 um。表示装置 u可选模式 m

SQ⊆S×Q：流股性质定义集合，元素 sq。表示流股 s需要跟踪性质 q

TQ⊆T×Q：储罐性质定义集合，元素 tq。表示装置 t的进料涉及性质 q

UQ⊆U×Q：装置进料性质集合，元素 uq。表示装置 u的进料涉及性质 q

OUSQ⊆U×S×Q：装置出料性质集合，元素 usq。表示装置 u的出料流股 s需要定义性质 q。

CDU相关集合

CDUko⊆U×K×O：CDU收率数据集合, 其元素为 uko，表示在CDU装置 u中，原油 o在侧线 k上具有收率数据。

CDUkoq⊆U×K×O×Q：CDU性质数据集合,其元素为 ukoq，表示在CDU装置 u中，原油 o在侧线 k上具有性质 q的数据。

CDUswing_k⊆U×K：CDU悬摆侧线集合, 其元素为 uk，表示在CDU装置 u中，侧线 k为悬摆侧线，可在相邻轻重侧线之间进行分流。

CDUsk⊆U×S×K：CDU侧线与流股映射, 其元素为 usk，表示在CDU装置 u中，侧线 k的产物流被归集为实际出料流股 s。

CDUswing_k_map⊆U×K×K×K：悬摆侧线映射关系, 其元素为 ukswkupperklower，悬摆侧线 ksw位于轻质侧线 kupper与重质侧线 klower之间，可在二者之间分流。

DB收率相关集合

Qdb⊆Q：参与DB计算的性质集合

UMSfix⊆U×M×S：固定收率模式输出集合

UMSdb⊆U×M×S：DB收率模式输出集合，元素 ums，表示装置 u在模式 m下存在产出流股 s。

UMQdb⊆U×M×Q：DB模式性质集合，元素 umq，表示在模式 m下，性质 q参与DB收率修正。

UMSQdb⊆U×M×S×Q：DB收率装置模式性质集合，元素 umsq，表示性质 q对侧线 s的收率产生影响。

参数定义

FVCumin：装置u最小加工能力

FVCumax：装置u最大加工能力

Ltmin：储罐t最小库存（容积）

Ltmax：储罐t最大库存（容积）

Ltinit：储罐t初始库存（质量）

LQt,qinit：储罐t性质q初始值

FEEDu,o,n：CDU进料量，表示在时间周期 n，装置 u加工原油 o的进料流量。

γu,k,ocdu：CDU收率，表示装置 u中，原油 o在侧线 k上的收率。

Pu,k,o,qcdu：CDU性质值，表示原油 o在侧线 k上对应性质 q的性质值。

Hu,nneed：氢气需求系数，表示装置 u在时间周期 n内单位加工负荷对应的氢气需求系数。

γu,m,sfix：固定收率，表示装置 u在模式 m下侧线 s的固定收率。

γu,m,sbase：基准收率，表示装置 u在模式 m下侧线 s的基准收率。

δγu,m,s,q：表示性质 q每变化一个步长 ΔPu,m,q时，对侧线 s收率的增量。

Pu,m,qbase：基准性质

ΔPu,m,q：步长

METHODu,s,q：性质计算方法，装置出料性质计算方法（0=给定，1=传递）

FQ0u,s,q：当采用给定方式时，产出流股 s在性质 q下的固定性质值。

COEFu,s,q：性质传递系数，用于将装置u进料性质q映射至产出流股s性质q。

wtL：库存波动惩罚系数

wu,mS：装置操作模式切换惩罚系数

决策变量

fvcu,n≥0：装置加工量

fvqu,q,n≥0：装置进料性质

ℎu,n≥0：氢气需求量

fs,n≥0：流股流量

fqs,q,n≥0：流股性质

θu,k,n∈[0,1]：CDU切割比例

gmu,s,n≥0：DB有效收率

lt,n≥0：库存量

lqt,q,n≥0：库存性质

Δlt,n：单日库存波动

xu,m,n∈{0,1}：模式选择变量

zu,n∈{0,1}：模式切换指示变量